Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Расчет константы равновесия, равновесных концентраций»

Ведущий преподаватель

Ст. преподаватель                                                     		 Скичко Е. А.

СТУДЕНТ группы КС-26			          			Лупинос А. В.

Москва

2024

# Задание

Задача 1.

Применяя принцип Ле-Шателье и уравнения, определите, как будет меняться равновесный выход конечных продуктов реакции при:

1. Повышении температуры;

2. Повышении давления;

3. Добавлении инертного газа.

Задача 2.

В закрытой системе происходит реакция по варианту. Рассчитайте:

1. ΔG0(T) по полиномам NASA;

2. Константу равновесия Kp;

3. Равновесные концентрации всех веществ в системе;

4. Равновесную степень превращения вещества A.

Вариант №2.

- C+O2→CO2;

- H2+12O2 ⇄ H2O.

Теоретическое обоснование решения

Энтальпия — функция состояния термодинамической системы, определяемая как сумма внутренней энергии и произведения давления на объём:

H ≡ U + PV,

которую также можно рассчитать по полиному NASA-7:

H0(T)RT=a0+a12T+a23T2+a34T3+a45T4+a5T,

где ai, i=0, 6 — коэффициенты из БД Third Millennium Ideal Gas and Condensed Phase Thermochemical Database (Burcat, Ruscic, Goos); T[K] — температура; R[Джмоль*К] - универсальная газовая постоянная, равная 8,31446261815324.

Изменение энтальпии рассчитывается по формуле:

ΔrH0=(νiHпрод0)-(νiHреаг0).

Термодинамическое описание химической реакции.

Химический потенциал (μi) — частная производная энергии Гиббса по количеству i-го компонента при постоянстве p, T и количеств всех остальных компонентов системы, т. е.

μi=(∂G∂ni)p, T, nj≠i.

Химический потенциал показывает, как изменяется энергия Гиббса при добавлении одного моль i-го компонента к системе большой массы при постоянных давлении и температуре. Понятие “большой массы” означает, что изменение состава системы при проведении указанной процедуры не происходит.

Выражение для полного дифференциала энергии Гиббса можно представить в более компактной форме: dG=Vdp-SdT+i=1kμidni, где p [Па] — давление системы; V[м3] — объем системы; S[ДжК] — энтропия системы; T[К] — температура системы; μi[Джмоль] — химический потенциал i-го вещества в системе; ni[моль] — количество вещества i в системе.

Зная, что химическая переменная (степень полноты протекания реакции) равна dnjνj=ξ (где n — число молей вещества, ν — его стехиометрический коэффициент), в закрытых системах переменного состава:

dG=Vdp-SdT+i=1kμiνidξ и dU=TdS-pdV+i=1kμiνidξ.

Используя первое начало термодинамики (только за счет внешнего теплообмена):

δeQ=dU+pdV=TdS+i=1kμiνidξ.

Подставляя второе начало термодинамики (dS=δeQT+δiQT ):

diS=dS-δiQT=-1Ti=1kμiνidξ,

Следовательно, dG(p,T=const)=i=1kμiνidξ=-TdiS≤0

Поделив обе части на dξ, химическая реакция с глубиной протекания Δξ имеет вид:

ΔrGT, p=i=1kμiνi.

По определению химический потенциал i-го компонента реального раствора равен:

μi =μi (чист., жидк.)(pi, T)+RT ln ai ,

где ai — активность i-го компонента реального раствора.

С учетом этого, изменение энергии Гиббса для жидкости имеет вид:

ΔrGT, p=i=1kνi μi0+RTlniaiνi,

или

ΔrGT, p=ΔrG0+RTlnQr – изотерма Вант-Гоффа.

Для реакции αA+βB ⇄ σC+τD:

Qr=a(C)σa(D)τa(A)αa(B)β ,

т. е. произведение текущих активностей веществ-участников реакции в степенях, соответствующих стехиометрическим коэффициентам “reaction quotient” (так как стехиометрические коэффициенты реагентов – отрицательные, то все реагенты попадают в знаменатель, а продукты реакции – в числитель).

При бесконечном времени протекания реакции устанавливается химическое равновесие. Достигнутые значения концентраций (активностей) называют равновесными.

Константа равновесия (по активностям) – произведение равновесных активностей, которое имеет вид: Qrравн=Keq.

То есть, при αA+βB ⇄ σC+τD:

Keq=aравн(C)σaравн(D)τaравн(A)αaравн(B)β.

Константа равновесия является произведением равновесных активностей веществ-участников реакции в степенях, соответствующих стехиометрическим коэффициентам.

Связь стандартного изменения энергии Гиббса реакции и константы равновесия. В состоянии равновесия изобарно-изотермический потенциал (энергия Гиббса) равен 0, т.е.

ΔrG= 0 = ΔrG0+ RTlnKeq,

откуда можно вывести важнейшую формулу:

ΔrG0=-RTlnKeq.

Из данного уравнения можно найти константу равновесия:

Keq=e-ΔrG0RT=exp(-ΔrG0RT).

Для идеальной газовой смеси вместо aiиспользуют pi:

ΔrGT, p=i=1kνi μi0+RTlnipiνi,

где Kp=exp(-ΔrGToRT)=(pCcpDdpAapBb)равн=i(piνi)равн.

В гетерогенной системе, индивидуальные твердые или жидкие вещества, которые не образуют растворов (их активность равна мольной доле = 1), исключаются из константы равновесия.

Экспериментально для газов удобно определять: Kp= ipiνi (для идеальных газов Keq=Kp).

Используя закон Дальтона, при αA+βB ⇄ σC+τD можно перейти от давления к мольной доле:

Kp= ipiνi=PCσ ⋅ PDτPAα ⋅ PBβ=pσ ⋅ yCσ ⋅ pτ ⋅ yDτpα ⋅ yAα ⋅ pβ ⋅ yBβ=yCσ ⋅ yDτyAα ⋅ yBβ⋅pΔν=Ky⋅pΔν,

где Δν=(σ+τ)-(α+β).

Зная, что yi=niikni, можно перейти к числу молей n:

Kp=(nCΣni)σ ⋅ (nDΣni)τ(nAΣni)α ⋅ (nBΣni)β⋅pΔν=Kn⋅pΔνΣniΔν,  (1)

где Σni=nA+nB+nC+nD.

Принцип Ле Шателье: если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия (температура, давление, концентрация, внешнее электромагнитное поле), то в системе усиливаются процессы, направленные в сторону противодействия изменениям.

Согласно данному принципу:

- Повышение (или понижение) температуры сдвигает равновесие в направление реакции, протекающей с поглощением (выделением) теплоты;

- Повышение давления сдвигает равновесие в сторону уменьшения количества молекул (объема) газа;

- Добавление реагента реакции сдвигает равновесие в сторону уменьшения количества этого компонента (в сторону продуктов).

То есть, повышая температуру, равновесие сдвигается в сторону реагентов при ΔHr0 < 0 (реакция экзотермическая), а при ΔHr0 > 0 (реакция эндотермическая)— в сторону продуктов. При ΔHr0 = 0 положение равновесия не изменится.

Повышение давления сдвигает равновесие в сторону продуктов в случае, если число молей продуктов меньше числа молей реагентов. При νреагентов<ν продуктов, равновесие сдвигается в сторону реагентов. При равных числах молей положение равновесия не меняется.

В случае добавления инертного газа, следует рассмотреть уравнение (1). Так как добавляется инертный газ, то Σni=nA+nB+nC+nD+nин, где nин — число молей инертного газа.

Далее, посчитав число молей продуктов и реагентов, можно вычислить Δν:

1. Если νреагентов<ν продуктов, то Δν будет меньше нуля. Тогда число Σni из знаменателя перейдет в числитель. При добавлении инертного газа константа равновесия будет увеличиваться.

2. При  νреагентов>ν продуктов — Δν>0. Число Σni останется в знаменателе, и при добавлении инертного газа оно будет увеличиваться. Константа равновесия будет уменьшаться.

3. При равном числе молей продуктов и реагентов: Δν=0. При добавлении инертного газа константа равновесия остается неизменной.

После, используя уравнение Kp=ipiνi=PCσ ⋅ PDτPAα ⋅ PBβ, можно сделать вывод для пунктов выше: в п.1 числитель должен увеличиваться, а знаменатель уменьшаться, значит прямая реакция будет ускоряться; в п.2 числитель уменьшается, а знаменатель увеличивается, тогда прямая реакция будет тормозиться; в п.3 реакция остается прежней (следовательно, равновесие не будет смещаться).

Если прямая реакция тормозится, то равновесие смещается в сторону компонентов, если ускоряется — равновесие смещается в сторону реагентов.

Откуда можно сделать вывод, что добавление инертного газа будет иметь противоположное повышению давления влияние на смещение равновесия.

Энергию Гиббса можно рассчитать через полином NASA-7, имеющего вид:

G0(T)RT=a0(1-lnT)-a12T-a26T2-a312T3-a420T4+a5T-a6,

где ai, i=0, 6 — коэффициенты из БД Third Millennium Ideal Gas and Condensed Phase Thermochemical Database (Burcat, Ruscic, Goos); T[K] — температура; R[Джмоль*К] - универсальная газовая постоянная, равная 8,31446261815324.

Изменение энергии Гиббса рассчитывается по формуле:

ΔrG0=(νiGпрод0)-(νiGреаг0).

В данной лабораторной работе используется расчет равновесного состава смеси по константе равновесия при помощи решения уравнения для равновесных концентраций веществ, входящих в состав константы равновесия (вместо концентраций можно использовать давление при учитывании уравнения Менделеева-Клайперона и того, что T-const, а система закрытая, следовательно V-const, а значит, что для идеальных газов давление прямо сопоставимо с числом молей):

Реакция в жидкой фазе 	   	αA+βB ⇄ σC+τD

Начальные концентрации	PAα, PBβ, PCσ, PDτ

В состоянии равновесия: PAα-y, PBβ-y, PCσ+ y, PDτ+y (прореагировало “y” моль)

Рассчитав константу равновесия по формуле Kp=exp(-ΔrGToRT),  ее можно подставить в составленное уравнение:

Kp=(PCσ+ y)σ⋅ (PDτ+y)τ(PAα-y)α⋅ (PBβ-y)β

и решить его относительно y.

Обычно только один из корней (y) будет положительным и не превышающим PAα (то есть, будет иметь физический смысл)

Конверсия (или степень превращения) вещества - его доля, прореагировавшая в ходе реакции, выраженная в процентах: αA=yA0⋅100%.

Однако в данной лабораторной работе по тем же причинам, что и в расчете равновесного состава смеси по константе равновесия, концентрацию можно заменить на давление: αA=yPA⋅100%.

Код

Задание №1.

Задание №2.

Для данного задания также была необходима таблица:

Код представлен ниже:

Результаты расчетов

Задание №1:

1. Куда сместится равновесие при повышении температуры?

ΔrG0=-393507.760915 Джмоль;

Равновесие сместится в сторону реагентов при повышении температуры.

2. Куда сместится равновесие при повышении давления?

nреаг=1, nпрод=1;

Положение равновесия останется неизменным.

3. Куда сместится равновесие при добавлении инертного газа?

nреаг=1, nпрод=1;

Положение равновесия останется неизменным.

Задание №2:

1. Изменение энергии Гиббса:

ΔrG0=-208797.7525 Джмоль;

2. Константа равновесия:

Kp=3805178048118788.5 ;

3. Равновесные концентрации (выраженные через давление):

PH2=10000.0047 Па,

PO2=5000.0024 Па,

PH2O=29999.9953 Па;

4. Степень превращения вещества А (H2):

αA=0.5000.

Величина, изменение которой в ходе химической реакции равно изменению внутренней энергии системы. Энергия Гиббса показывает, какая часть от полной внутренней энергии системы может быть использована для химических превращений или получена в их результате в заданных условиях и позволяет установить принципиальную возможность протекания химической реакции в заданных условиях.

Давление смеси идеальных газов равно сумме их парциальных давлений.