Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Определение порядка, скорости реакции. Расчет константы скорости реакции. Расчет текущих концентраций для сложных реакций»

Ведущий преподаватель

Ст. преподаватель                                                     		 Скичко Е. А.

СТУДЕНТ группы КС-26			          			Лупинос А. В.

Москва

2024

# Задание

Задача 1.

По приведенным данным рассчитайте парциальное давление и концентрацию реагента в соответствующие моменты времени, постройте кинетическую кривую концентрации реагента. Графическим методом определите константу скорости и порядок реакции А. Рассчитайте время полупревращения исходного вещества, а также его концентрацию и степень превращения в момент времени t1 после начала реакции.

Задача 2.

Построить кинетические кривые изменения концентрации всех участников реакции до достижения стационарного состояния при изотермическом протекании реакции в закрытой емкости.

Вариант №10.

- 2N2O→2N2+O2;

- C8H18→k1 i-C8H18→k2C4H10+C4H8.

Теоретическое обоснование решения

Химическая кинетика — раздел физической химии, в котором изучаются закономерности протекания во времени химических реакций и их механизм.

Разделы: формальная кинетика (изучаются зависимости скорости реакции от концентрации веществ, температуры, внешней среды, наличия излучения и других факторов), химическая физика (вычисление кинетических констант и параметров статистическими, квантовыми и другими методами), макрокинетика (описание кинетики совместно с учетом тепловых процессов и массопередачи), микрокинетика (изучение механизма сложных реакций).

Кинетика показывает развитие процесса во времени, определяет скорость - то, что за рамками термодинамики.

Молекулярность – число молекул, участвующих в элементарном акте реакции. HBr + HBr → H2 + Br2 бимолекулярная

Трехмолекулярные реакции (три частицы одновременно столкнулись) уже редки, а четырехмолекулярные – не вероятны.

В задании №1 данной лабораторной работы рассматривается реакция, проходящая в закрытой системе при V = const.

Скоростью реакции по i-му компоненту (скоростью образования или расходования i-го компонента) называют изменение количества этого компонента в единицу времени в единице реакционного пространства.

Если реакция гомогенная, то реакционным пространством будет являться объем; если реакция гетерогенная и протекает на границе раздела фаз, то реакционным пространством будет являться поверхность. Для гомогенной реакции:

wi=1V⋅dnidt=dCidt [моль ⋅ м-3⋅ с-1],

где V[м3]- объем, dnidt- изменение количества молей i-го компонента (ni), изменение количества в единицу времени (t), Ci – концентрация i-го компонента;

или для гетерогенной реакции:

wi=1S⋅dnidt [моль ⋅ м-2⋅ с-1],

где S- площадь поверхности.

Скорость реакции по компоненту может принимать как положительные, так и

отрицательные значения, в зависимости от того, является ли данный компонент исходным веществом или продуктом реакции. Если в ходе реакции компонент образуется (продукт реакции), то dCidt>0, если же в ходе реакции компонент расходуется (исходное вещество), то dCidt<0.

Графическое изображение зависимости концентрации реагирующих веществ от времени показывает кинетическая кривая. В каждый момент времени скорость реакции равна тангенсу угла наклона кинетической кривой в рассматриваемой точке.

Угол наклона касательной к кинетической кривой показывает, насколько быстро протекает реакция в данный момент времени. Чем круче угол наклона касательной, тем быстрее протекает реакция.

Кинетическая кривая позволяет вычислить скорость реакции в любой момент времени.

Скорость реакции по компонентам также является различно	й, поэтому было введено понятие скорость реакции, которая не зависит от выбора i:

r=wivi=1vi⋅1V⋅dnidt=1vi⋅dcidt,

где vi – стехиометрический коэффициент перед i-м компонентом в уравнении реакции: vi>0 для продукта реакции (компонент образуется), vi<0 для исходного вещества (компонент расходуется).

Таким образом, скорость реакции и скорость реакции по компоненту связаны между собой соотношением:

wi = vir

Закон действующих масс: скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их стехиометрическим коэффициентам.

r = kicini,

где k – константа скорости, [концентрация](1-n)[время]-1, ni – частный порядок реакции по реагенту, равен стехиометрическому коэффициенту vi для элементарных реакций.

В случае реальной смеси, вместо концентраций ставятся активности.

Константа скорости имеет разные единицы измерения в зависимости от порядка реакции.

Σni=n – общий кинетический порядок реакции, равен молекулярности для элементарных (простых, и отдельных стадий сложных) реакций.

Вывод интегральной формы кинетического уравнения можно рассмотреть на примере простой необратимой реакции 1 порядка вида:

𝐴 → продукты.

Кинетическое уравнение в дифференциальной форме имеет вид:

r = -dCAdt=kCA

Тогда, проинтегрировав от начала реакции (t = 0, C0) до времени t, можно получить кинетическое уравнение в интегральной форме:

C0CdCACA=k0tdt ⇒ -(lnCA-lnCA0)=kt,

или

CA=CA0⋅e-kt.

Для реакций 0, 1 и 2 порядка кинетическое уравнение в дифференциальной и интегральной формах, количество израсходованного реагента y и время полупревращения τ1/2 имеют вид:

Кинетические кривые для:

- Нулевого порядка;

- Первого порядка;

- Второго порядка.

Анаморфозы:

- 0-го порядка:

- 1-го порядка:

- 2-го порядка:

Способы установления порядка реакции:

1) Графический способ: построение вышеуказанные графики и поиск линейного;

2) Интегральный (метод подбора уравнения): сравнение C(t) экспериментальной и посчитанной по разным уравнениям, лучшее совпадение (R2) указывает порядок;

3) Дифференциальный;

4) Метод избытка (изоляции).

В данной лабораторной работе задействуются парциальные давления вещества А, которые можно найти при помощи решения уравнения для равновесных концентраций веществ (вместо концентраций можно использовать давление при учитывании уравнения Менделеева-Клайперона и того, что T-const, а система закрытая, следовательно V-const, а значит, что для идеальных газов давление прямо сопоставимо с числом молей):

Реакция в жидкой фазе:	   	αA→βB+σC

Начальные давления:		P0Aα, 0, 0

При t>0: 				P0Aα-yα, yβ, yσ  (прореагировало “y” моль)

Далее по основному уравнению Менделеева-Клайперона (PV=nRT) и формуле концентрации вещества (C=nV) можно рассчитать концентрацию вещества A:

CA=PART.

Конверсия (или степень превращения) вещества - его доля, прореагировавшая в ходе реакции, выраженная в процентах: αA=yCA0⋅100%.

Для данного варианта второго задания лабораторной работы константы скорости k1 и k2 уже заданы, но в случае неизвестных k их также можно рассчитать по уравнению Аррениуса:

ki=Ai⋅exp(-EiRT),

где Ai- предэкспоненциальный множитель, Ei[Джмоль]- энергия активации.

Для построения графика зависимости концентрации от времени также надо рассчитать концентрацию каждого компонента.

Для заданного варианта расчет концентраций имеет вид:

- Тип реакции: C8H18→k1 i-C8H18 (1)

i-C8H18→k2C4H10+C4H8(2).

- C8H18 и i-C8H18 – реагенты (1) и (2) химической реакции соответственно, поэтому скорости химических реакций равны:

r1=k1⋅C(C8H18) и r2=k2⋅C(i-C8H18),

где  C(C8H18) и C(i-C8H18) – концентрации реагентов.

- Дифференциальные уравнения концентрации по времени для каждого компонента реакций имеют вид:

dC(C8H18)dt=-r1,

так как C8H18 участвует только в (1) реакции в роли реагента;

dC(i-C8H18)dt=r1-r2,

так как i-C8H18 в (1) реакции является продуктом, а во (2) – реагентом;

dC(C4H10)dt=r2,

так как C4H10 участвует только во (2) реакции в роли продукта;

dC(C4H8)dt=r2,

так как C4H8 аналогично C4H10 является продуктом во (2) реакции.

Для построения графика необходим массив размера N, состоящий из концентраций каждого компонента и времени протекания реакции. Для расчета концентраций каждого из компонентов реакций на следующем шаге можно воспользоваться явным методом Эйлера:

C(C8H18)i+1-C(C8H18)iΔt=-r1,

C(i-C8H18)i+1-C(i-C8H18)iΔt=r1-r2,

C(C4H10)i+1-C(C4H10)iΔt=r2,

C(C4H8)i+1-C(C4H8)iΔt=r2,

где Δt – бесконечно малое приращение t (времени).

Далее следует выразить концентрацию каждого из компонентов реакций на следующем шаге:

C(C8H18)i+1=C(C8H18)i+Δt⋅(-r1),

C(i-C8H18)i+1=C(i-C8H18)i+Δt⋅(r1-r2),

C(C4H10)i+1=C(C4H10)i+Δt⋅r2,

C(C4H8)i+1=C(C4H8)i+Δt⋅r2.

Задав некоторое значение N и Δt и рассчитав концентрацию каждого компонента реакции, можно построить график, отражающий изменение концентрации компонентов в реакторе идеального вытеснения от времени контакта.

Стационарным состоянием называют состояние системы или процесса, когда динамика переменных состояния, описывающих поведение системы или процесса, не меняется во времени. В стационарном состоянии идут химические реакции и другие процес­сы, но они так сбалансированы, что состояние системы в целом не изменяется.

Код

Задание №1.

Задание №2.

Результаты расчетов

Задание №1:

I. Оптимальная степень линейной анаморфозы: 2, так как R² = 0.99997

(R² наиболее близкая к '1' среди всех степеней: 0. 0.96937, 1. 0.99253, 2. 0.99997);

II. Коэффициент скорости химическое реакции:

k = 0.0020  м3моль ⋅ с;

III. Время полупревращения исходного вещества:

τ(0.5) = 646.1538 с;

IV. Концентрация исходного вещества в момент времени t = 320 с:

C = 0.5248 мольм3;

V. Степень превращения исходного вещества в момент времени t = 320 с:

α = 0.3312.

Задание №2:

Однородные (гомогенные) смеси — это те, в которых невозможно обнаружить образующие их частицы визуально или с помощью оптических приборов.

Гетерогенные смеси - это те, в которых невооруженным глазом или при помощи микроскопа можно заметить частицы других веществ.

Время полупревращения - время, за которое превратится половина исходного количества реагента.

Анаморфоза — такое преобразование системы координат, в которых исследуемые данные выстраиваются в линейную зависимость, из которой определяются параметры распределения.